Приложение 4

к Тендерной документации

по электронным закупкам товаров: Сервер

среди ОТП способом открытого тендера

с применением торгов на понижение

# Техническая спецификация

# на приобретение товаров

| № п/п |  | Наименование товара | Краткая характеристика |  | Дополнительная характеристика |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 |  | Сервер | Сетевой общего назначения, стоечный (rack - optimized), Ориентирован на установку в стойку (rack) и интеграцию с другими аппаратными компонентами - такими, как внешние дисковые массивы, ленточные библиотеки, коммутаторы, источники бесперебойного питания, и др., для создания платформы, отвечающей особенностям решающих задач. |  | в сборе, высокопроизводительный; Процессор: количество ядер – 4, количество потоков – 4, базовая тактовая частота не ниже 3 GHz, расчетная мощность не менее 70W, интеллектуальная кэш-память L3 - 8MB, DMI – 5GT/S, набор команд 64-bit, литография 22nm, наличие технологии виртуализации, наличие технологии виртуализации для направленного ввода-вывода, наличие технологии термоконтроля; оперативная память тип DDR3 2*8Гб, с частотой не ниже 1600 ГГц; наличие RAID контроллера 0,1; накопители на жестких дисках SATA 3,5″ объемом 1000Гб 7.2K - 4 штуки; блок питания мощностью не ниже 460Вт - 2 штуки; 2-х портовый гигабитный сетевой адаптер; средство для дистанционного управления и мониторинга сервера |  | шт. | 11 |
|  | Примечания - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Поставка и разгрузка товара за счет "Поставщика" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, DDP |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товара: |  |  |  |  |  | г. Алматы, ул. Кожамкулова 170а, склад СИТ. |  |  |
| Сроки поставки товара: |  |  |  |  |  | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. |  |  |
| Требования к серверу: |  |  |  |  |  | Сервер для монтажа в шкаф, высота не более 1U (ширина 19 дюймов). Дополнительно Поставщиком предоставляется резервные блоки питания в количестве 5 (пяти) штук, стоимость которых включается в стоимость оборудования (серверов); жесткие диски и блоки питания с возможностью горячей замены; средство для дистанционного управления и мониторинга сервера: независимая от состояния ОС удаленная web консоль, командная строка и web-интерфейс, выделенный порт 10/100, поддержка SSH, SSL для защищенного соединения с сервером, поддержка DHCP/DNS/WINS. Возможность проактивного мониторинга оперативной памяти и жестких дисков. |  |  |
| Требование к комплектации: |  |  |  |  |  | Салазки и другие необходимые принадлежности для крепления оборудования в коммутационный шкаф, документация, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. |  |  |
| Требования к качеству: |  |  |  |  |  | Товар должен быть новым, оригинального производства, качество должно соответствовать стандарту Energy Star, техническим характеристикам, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам, экологической и промышленной безопасности. Упаковка, порядок разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемых товаров. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Наличие авторизованных сервисных центров производителя в г.Алматы (c письменным подтверждением производителя). |  |  |
| Гарантия: |  |  |  |  |  | Не менее 36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Условия гарантийных обязательств на оборудование должны предусматривать вскрытие корпусов для проведения технического обслуживания специалистами Заказчика. |  |  |