Приложение 7

к Тендерной документации по электронным закупкам услуг по устройству системы видеонаблюдения способом открытого тендера

Техническая спецификация

услуги по устройству системы видеонаблюдения

| 1 | Основание для выполнения услуги: | Производственная необходимость |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель выполнения услуги: | Улучшение качества видеозаписи для выявления возможных противоправных действий со стороны посетителей районных отделений Товарищества. Круглосуточный мониторинг и запись событий. |
| 3 | Краткая характеристика услуги: | Услуги, связанные с устройством системы видеонаблюдения на объекте |
| 4 | Количественные данные: | См. Приложение 1 |
| 5 | Место выполнения услуги: | РОЭС №5: г. Алматы, ул. Жарокова 271 А; РОЭС №7: г. Алматы, ул. Тепличная 12/8 А |
| 6 | Сроки оказания услуги: | В течение 30 к.д. с момента заключения Договора (поставка, монтаж и сдача в эксплуатацию). |
| 7 | Требования к качеству: | Материалы и оборудование, поставленные Поставщиком при выполнении услуг по устройству системы видеонаблюдения должны быть новыми, качественными, соответствовать стандартам, действующим в Республике Казахстан, экологической и промышленной безопасности. |
| 8 | Требования к системе видеонаблюдения: | См. Приложение 2 |
| 9 | Гарантия: | Минимальный срок гарантии на материалы, оборудование и систему видеонаблюдения не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг. Устранение дефектов и замена оборудования в период гарантийного срока производится за счет Поставщика. |

Приложение 1

к технической спецификации

Количественные данные

| № п/п | Наименование услуг и материалов | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество для РОЭС №5 | Количество для РОЭС №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы Поставщика, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Видеорегистратор | Для IP видео | шт. | 1 | 1 |
|  | Программное обеспечение мониторинга | Для персонального компьютера | шт. | 1 | 1 |
|  | Камера IP | Внутренняя, цветная, день/ночь, ИК-подстветка, 5 Мп | шт. | 11 | 14 |
|  | Камера IP | Уличная цветная, день/ночь, ИК-подсветка, с термокожухом IP66, 5 Мп | шт. | 4 | 5 |
|  | Кронштейн | Металлический для камеры | шт. | 4 | 5 |
|  | Устройство ИК* | Дополнительное устройство ИК-подсветки | шт. |  |  |
|  | Коммутатор** | Не менее 24-х портовый с поддержкой PoE | шт. |  |  |
|  | Блок питания | Для уличных камер 12 VDC/5 Ah | шт. | 4 | 5 |
|  | Аккумуляторная батарея | Для уличных камер 12V/7Ah | шт. | 4 | 5 |
|  | Расходные материалы | Гофра 32*, кабель UTP cat. 5е, короб пластиковый коммутационный, коннектора, переходники, монтажный комплект, кабель питания и т.д | шт. |  |  |
| 2 | Оборудование Заказчика: |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер | системный блок, монитор | шт. | 1 | 1 |
|  | ИБП | Для персонального компьютера | шт. | 1 | 1 |
|  | ИБП в серверном помещении | Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V SUA2200RMI2U | шт. | 1 | 1 |

* Количество определяется Поставщиком, в случае если результат работы ИК подсветки видеокамеры не будет соответствовать требованиям Технической спецификации Заказчика, Поставщик обязуется за свой счет установить дополнительные устройства ИК-подстветки.

** Количество определяется Поставщиком, в случае нехватки питания PoE для видеокамер, Поставщик обязуется увеличить количество коммутаторов за свой счет, распределив, тем самым, нагрузку камер по PoE.

| ПРИМЕЧАНИЯ |  |
| --- | --- |
| 1 Доставка и транспортировка осуществляется за счет Поставщика и входит в стоимость услуг. |  |
| 2 Поставщик в рамках оказания услуг обязан провести обучение персонала по эксплуатации, управлению, конфигурированию системы видеонаблюдения и предоставить Заказчику исполнительную документацию на русском языке (инструкции по эксплуатации, конфигурированию системы, планы, схемы, чертежи, дистрибутивы, драйвера). 3 В случае обнаружения дефектов Поставщик обязан осуществить замену дефектного оборудования, материалов, результатов работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |  |

Приложение 2

к технической спецификации

Требования к Системе видеонаблюдения

- Общие требования к оборудованию системы видеонаблюдения.

Видеорегистратор:

Тип Rack Mount; в сборе; высокопроизводительный; поддержка не менее 20 видеоканалов (NTSC/PAL); скорость записи не менее 30 кадров в секунду при 1920х1080 пикселей; разделение потоков на запись и воспроизведение; управление с помощью мыши и через Веб-интерфейс; возможность поиска в архиве по дате/времени; не менее 1-го порта RJ45 1000M Ethernet; поддержка не менее 9-ми SATA HDD с возможностью хранения видеоархивов не менее 15 (пятнадцати) календарных дней со всех видеокамер, при непрерывной записи. Автоматическая функция самодиагностики и контроля уровня повреждения диска. Экспорт видеофайлов в формате AVI.

  - Требования к IP видеокамерам

Уличная видеокамера:

- Цветная, автоматическая функция день/ночь, ИК-подсветка, с термокожухом IP66;

- Ик-подсветка не менее 25 метров. Не менее 24 светодиодов. ИК-свет должен рассеиваться и обеспечивать угол обзора не менее 90°;

- 5 MPX матрица CMOS 1/2.5”;

- Разрешение видеосигнала не менее 1920х1080 пикселей,

- Скорость записи не менее 30 кадров в секунду при 1920х1080 разрешении;

- Функция день/ночь автоматическая;

- Замедленный затвор (DSS) до 1 сек;

- Широкий динамический диапазон (WDR);

- Цифровое шумоподавление (DNR) 3D;

- Горизонтальный угол обзора 94° ~ 35°;

- Не менее 2-х видеопотоков (1 – запись, 2 – воспроизведение на АРМ);

- Компрессия видеоархива H.264;

- Доступ по веб-интерфейсу к камере;

- Класс защиты не менее IP-66;

- Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s;

- Электропитание 12 VDC/PoE +Альтернативное электропитание в зимний период;

- Идентифицирование ГРНЗ автомашины и лица человека на расстоянии 10 метров;

- Встроенный обогреватель;

- Диапазон рабочей температуры -40°C ~ 50°C.

Внутренняя видеокамера:

- Цветная, автоматическая функция день/ночь, ИК-подсветка;

- Ик-подсветка не менее 15 метров. Не менее 12 светодиодов. ИК-свет должен рассеиваться и обеспечивать угол обзора не менее 120°;

- 5 MPX матрица CMOS 1/2.5”;

- Разрешение видеосигнала не менее 1920х1080 пикселей,

- Скорость записи не менее 30 кадров в секунду при 1920х1080 разрешении;

- Функция день/ночь автоматическая;

- Замедленный затвор (DSS) до 1/5 сек;

- Цифровое шумоподавление (DNR) 3D;

- Не менее двух видеопотоков (1 – запись, 2 – воспроизведение на АРМ);

- Горизонтальный угол обзора 88° ~ 36°;

- Компрессия видеоархива H.264;

- Доступ по веб-интерфейсу к камере;

- Класс защиты не менее IP-66;

- Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s;

- Электропитание 12 VDC/PoE;

- Идентифицирование лица человека на расстоянии 10 метров;

- Диапазон рабочей температуры -10°C ~ 50°C.

1.2 Прочие требования к видеокамерам

-	Включение видеокамеры при восстановлении электропитания должно выполняться после приведения внутренней температуры термокожуха к рабочему диапазону, определенному для узлов видеокамеры в автоматическом режиме;

-	предусмотреть меры по защите видеокамер от обледенения и загрязнения;

- возможность наблюдения за охраняемым объектом в полной темноте, на удалении в пределах не менее 25 метров от видеокамеры;

- уличная камера устанавливается в герметичном кожухе с автоматическим подогревом с ИК-подсветкой, с возможностью перехода в черно-белый режим при ухудшении условий освещенности;

- качество видеозаписи должно соответствовать тому, чтобы при воспроизведении изображения можно было однозначно идентифицировать личность и рассмотреть лицо человека на изображении на расстоянии 10 метров от видеокамеры.

  - Требования к устройству ИК-подсветки и коммутатору

Устройство ИК подсветки для внутренних камер:

Диапазон 15 метров, угол подсветки от 30° до 90°, электропитание 12 VDC/24 VAC, алюминиевый корпус, степень защиты IP 66.

Коммутатор не менее 24-х портов с поддержкой PoE:

Возможность установки в стойку; поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree); не менее 2-х дополнительных портов 1000 Мбит/сек; совместимость с оборудованием CISCO.

## Требования к функционированию системы

2.1 В состав системы видеонаблюдения должно входить:

- Центральный программно-аппаратный комплекс системы должен быть построен на базе отказоустойчивых платформ и профессионального программного обеспечения, предназначенного для построения систем IP-видеонаблюдения, устанавливаемый в серверном помещении;

- Автоматизированное рабочее место (далее по тексту АРМ) оператора, расположенное в дежурной комнате охранного блока, оснащенное компьютером, подключенным в ЛВС видеонаблюдения.

2.2 Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени;

- режим работы оборудования СВН – непрерывный;

- запись и хранение видеоинформации не менее 15 (пятнадцати) дней. Режим записи не менее 20 кадров в секунду на канал при 1920х1080 разрешении. При обнаружении Заказчиком факта хранения видеоархивов со всех камер меньше 15 (пятнадцати) суток с учетом требований предъявляемых к параметрам камер (разрешение, скорость записи и т.д.), Поставщик обязан увеличить емкость жестких дисков и/или произвести замену оборудования за свой счет, в срок не позднее 15 рабочих дней;

- возможность выбора режимов видеозаписи: непрерывная, по движению, по расписанию, с возможностью комбинировать режимы записи;

- просмотр записанных видеоматериалов (архивов) без остановки СВН или обеспечение «триплексного» режима работы: одновременную видеозапись, видеотрансляцию в сеть и просмотр видеоархивов;

- технические средства СВН должны исключать возможность  несанкционированного доступа к ним, изменения их технических параметров, параметров настройки, записи и видеоархива;

- обеспечивать возможность резервного копирования данных;

- при пропадании изображения с одной или нескольких камер должно быть оповещение оператора визуальным или звуковым сигналом;

- при штатной работе оборудование СВН не должно требовать вмешательства обслуживающего персонала для поддержания работы. Вмешательство обслуживающего персонала требуется только при изменении конфигурации СВН или для устранения сбоев в работе.

2.3 Требования к СВН по сохранности информации при авариях

Перечень событий: аварий, отказов технических средств и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе следующий:

- несанкционированное выключение (потеря электропитания и/или некачественное электропитание) технических устройств СВН;

- несанкционированная перезагрузка программно-аппаратных средств СВН;

- несанкционированное прекращение работы («зависание») программных средств СВН.

После аварий, отказов технических средств и т.п. система видеонаблюдения должна включиться и автоматически  перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения.

2.4 Проведение настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам

Все настройки должны быть выполнены в соответствии с единой политикой назначения функциональных ресурсов (IP-план и т.п.) представленных Заказчиком.

## Требования к рабочему месту оператора

Автоматизированное рабочее место должно быть оборудовано монитором и компьютером, подключенным в ЛВС видеонаблюдения. На рабочем месте устанавливается: одна информационная розетка с одним портом (интерфейс RJ45) – к порту подведен отдельный информационный кабель.

Соединение между информационной розеткой и АРМ (компьютером) должно быть обеспечено соединительным шнуром (Patch Cord). Соединительные шнуры RJ45/RJ45 должны быть заводского изготовления длиной 3 метра.

На АРМ оператора должны быть установлены клиентские части программного обеспечения в составе системы видеонаблюдения. Возможность просмотра камер с АРМ без доступа к архиву и контролю результатов протоколирования.

## Требования к электропитанию системы

Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения. Элементы системы видеонаблюдения должны быть заземлены.

Электропитание оборудования СВН обеспечить от системы бесперебойного электропитания, установленного в помещении Заказчика.

После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения СВН должна включиться и автоматически  перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

Система питания камер должна иметь централизованную структуру и обеспечиваться технологией PoE.

Обеспечить альтернативное питание для уличных камер в зимний период, с помощью дополнительного кабеля, блоков питания и аккумуляторных батарей. Ручной режим переключения питания с PoE на альтернативное питание и обратно.

## Требования к программно-технической структуре

Структура программных компонентов должна состоять из видеорегистратора и клиентских компонентов с описанием интерфейса и схемы их размещения.

Программное обеспечение должно иметь русифицированный пользовательский интерфейс.

Программно-аппаратное обеспечение СВН должно диагностировать сбои и отказы оборудования и выполнять тестирование устройств перед началом их работы.

Предусмотреть разграничение полномочий доступа (пользователь, администратор) с возможностью входа по паролю.

Отключение или удаление архивов доступно администратору системы.

Ни один пользователь не имеет возможность остановить запись, или удалить архив.

Ведение журналов управления и мониторинга.

Ведение протоколов работы пользователей.

Поиск и просмотр фрагментов видеоархивов по номеру камеры, дате, времени.

Просмотр видеозаписей в режиме реального времени с использованием каналов связи, поддерживающих протокол TCP/IP, для удаленного доступа к данным, в том числе, через стандартный Web-браузер.

Просмотр и запись высококачественных изображений, поступающих с камер, должно осуществляться с использованием технологий сжатия видеоданных H.264, MJPEG, MPEG-4 и Motion JPEG.

Экспорт видеофрагмента в формат AVI.

Интерфейс пользователя должен быть разработан с учетом простоты в работе и удобства в управлении средствами навигации, которые обеспечивают быстрый доступ к камерам и видеозаписям в системе.

- Требования к монтажу и безопасности

Видеорегистратор и коммутатор должны быть установлены в существующий коммутационный шкаф в серверном помещении.

Расположение видеокамер по периметру объекта должно обеспечивать наблюдение за всем периметром в круглосуточном режиме.

Камеры должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить изображение требуемого уровня качества, принимая во внимание окружение, в котором они будут устанавливаться или свойства камеры должны соответствовать месту ее установки, уровню освещенности и требованиям к зоне покрытия каждой камеры.

При монтаже камер должна быть обеспечена безопасность самих камер защита от внешних воздействий (осадков, перепадов температуры, влажности, проявлений вандализма). Прочный металлический корпус обтекаемой цилиндрической формы с защитой от несанкционированного демонтажа.

Для организации контролируемой зоны и наблюдаемых объектов недопустимы как недостаточная, так и избыточная (блики, тени) освещенность объекта, делающая невозможным выявлении на изображении идентифицирующих объект признаков.

Расположение видеокамер по периметру осуществлять таким образом, чтобы минимизировать засветку объективов солнцем в течение дня.

Обеспечение максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий).

При монтаже системы и установке  режимов работы необходимо учитывать скорости перемещения объектов, находящихся в зоне видимости видеокамер, с тем, чтобы исключить появление не резких изображений и «смазов» на записанных видеокадрах.

Соединительные провода уличных видеокамер должны прокладываться в кронштейне и далее внутри гофры, для предотвращения повреждения кабеля. Не допускаются «скрутки» в кабельной продукции.

Прокладка кабельных линий и установка оборудования должны производиться без ущерба для дизайна помещений. Случаи, когда работы не могут быть выполнены без ущерба для дизайна помещений, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Порты на кроссовом оборудовании должны быть промаркированы в соответствии с исполнительной схемой.

## Общие требования

В рамках данного проекта должно быть поставлено оборудование ведущих производителей. Все оборудование должно быть от одного производителя. Недопустимо к поставке оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. Характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в данной технической спецификации.

Поставщик до подписания договора обязан предоставить в письменной форме сведения об авторизованных сервисных центрах производителя поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан.

Расходные материалы необходимые для выполнения Поставщиком требований настоящей Технической спецификации (гофры, переходники, коннектора, колодки, разъемы, кабели, короба, монтажный комплект и т.п.), а также сопутствующие услуги предоставляющиеся Поставщиком, входят в стоимость услуг по устройству системы видеонаблюдения.

Сопутствующие услуги включают в себя, но не ограничиваются следующим:

- вызов крана-манипулятора, в случае высотных работ по установке внешних видеокамер и др.;

- альтернативный вариант прокладки кабеля, в случае отсутствия свободного места в шахте и др;

- вызов сторонних специалистов, для решения поставленных задач и др.

- Требования к Поставщику

Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением действующих норм и требований в Республике Казахстан.

Все услуги, предусмотренные технической спецификацией Заказчика, должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт и соответствующий допуск к отдельным видам работ.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора обязан представить схему монтажа СВН. После согласования с Заказчиком схемы монтажа Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней приступить к оказанию услуг.

Поставщик обязан представить Расчет стоимости услуг по устройству системы видеонаблюдения по следующей форме:

| № п/п | Наименование предлагаемого оборудования | Технические характеристики | Единица измерения | Количество для РОЭС №5 | Количество для РОЭС №7 | Марка/модель | Парт-номер | Наименование производителя | Наименование страны происхождения | Цена за единицу, тенге без НДС | Общая стоимость, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы Поставщика, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пуско-наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.1 Требование к обеспечению скрытности, секретности, защиты информации

Состав специалистов, выполняющих услуги на объектах Заказчика и привлекаемых к разработке рабочей документации, должен быть ограничен.

Сведения, полученные во время проведения монтажных и пуско-наладочных работ, являются конфиденциальными.

## 8.2 Требования к оказанию услуг и условия их выполнения

Услуги оказать на территории действующего предприятия Заказчика режимного типа, в условиях действующих объектов.

Осуществить поставку, установку, монтаж, настройку и пуско-наладку оборудования в рамках услуг по устройству системы видеонаблюдения "под ключ".