Приложение 6

к Тендерной документации

по электронным закупкам работ строительных по возведению производственного здания способом открытого тендера

Техническая спецификация

по закупкам работ строительных по возведению производственного здания

- Основание для выполнения работ: Производственная необходимость.

- Цель выполнения работ: Улучшение условий работы с потребителями.

- Краткая характеристика работ: Строительство пристройки к офисному зданию  Алматинская обл., Балхашский  р-н, с..Баканас, ул. Сейфулина,д.62

- Общая площадь пристройки – 48 кв.м.

- Общее количество объектов: 1.

- Количество этажей – 1.

- Сейсмичность района строительства: 9 баллов.

- Стандарт: В соответствие с требованиями СНиП, СанПиН и иными строительными нормами, действующими в Республике Казахстан;

- Требования к качеству: Материалы, используемые при выполнении  работ должны быть новыми с применением энергосберегающих технологий, качество которых должно соответствовать стандарту при его наличии, техническим характеристикам, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам, экологической и промышленной безопасности, и с казахстанским участием. Качество работ должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан.

- Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации объекта, принятого после окончания работ, составляет 3 (три) года со дня подписания уполномоченными лицами Сторон акта сдачи-приёмки работ. Гарантия распространяется на все элементы построенного и переданного в эксплуатацию Заказчику объекта.

- Требования к потенциальному Подрядчику:

- Наличие производственного персонала в количестве не менее 12 человек, с подтверждением их квалификации (представить  копии дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих квалификацию производственного персонала).

- Наличие специалиста(ов) по охране труда и технике безопасности, промышленной безопасности (представить копии подтверждающих документов).

- Наличие специалиста(ов) по наладке связи и телекоммуникации в количестве не менее 2 человек.

- Наличие действующего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с приложениями к нему (представить нотариально засвидетельствованную копию).

- Наличие технической оснащенности (строительных  машин и механизмов), в том числе:

- грузовой бортовой автотранспорт  грузоподъёмностью от 3 т, не менее 1 шт.,

-  фургон грузовой грузоподъемностью до 3 т, не менее 1 шт.,

- бетономешалок не менее 1 шт., электросварочных аппаратов не менее 2 шт.,

- агрегатов по сварке полиэтиленовых труб не менее 1 шт.,

- электростанций передвижных не менее 1 шт.,

- компрессоров передвижных не менее 1 шт.,

- площадочных вибраторов не менее 1 шт.,

(представить копии документов, подтверждающих техническую оснащенность)

Потенциальный Подрядчик также обязан представить:

- Оригинал обязательства о заключении договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед                                        ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (страховое покрытие на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов). Объект страхования: строительство пристройки к офисному зданию  Алматинская обл., Балхашский  р-н, с..Баканас, ул. Сейфулина,д.62 общей площадью – 48 м2. Сумма страхования: общая сумма заключенного договора. Срок предоставления страхового полиса: до даты начала работ. Если Подрядчик не представит договор страхования в установленный обязательством срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и удержать сумму внесенного обеспечения исполнения договора.

- Сметный расчет стоимости строительства пристройки к офисному зданию в с.Баканас Балхашского р-на, Алматинской области по адресу ул. Сейфулина,д.62 Общая площадь пристройки – 48 кв.м.

- Сроки исполнения строительства объекта: 3 месяца с момента получения   разрешительных документов на строительство по графику согласованному Сторонами.

- Датой окончания строительства объекта: считается дата подписания Акта о вводе в эксплуатацию объекта строительства.

I     АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

| 1 | Конструктивные решения | Каркас здания должен быть выполнен из железобетонных конструкций с пенно-газо-блочным заполнением. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фундаменты | Фундаменты ж/бетонные, ленточные, выполнить качественную гидроизоляцию. |
| 3 | Конструктивные решения стен | Обшивка наружных стен: утеплитель - минплита П100, ветрозащитная пленка, профили под керамогранит. Керамогранит толщ. 10мм. Обшивка стен (внутренняя): утеплитель - минплита П75, гипсокартон, левкас, покраска водоэмульсионной краской под «колер». |
| 4 | Конструктивные решения по полам | Полы: - подсыпка под полы утрамбованным грунтом; - бетонное основание из бетона класса В 7,5; - арматурная сетка ВР-5 с ячейкой 100х100; - цементно-песчаная стяжка из раствора М-150; - клей; - керамогранит толщ.15мм (зона приема посетителей) - ламинат в отделе по работе с юридическими лицами. |
| 5 | Конструктивные решения по покрытию | - утеплитель типа ISOVER OL-TOP толщ. 120мм; - пароизоляция; - стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм; - железобетонное монолитное перекрытие В25 толщ. 200мм по съемной опалубке; - подвесной потолок типа «Армстронг» |
| 6 | Конструктивные решения по кровле | Фермы: - металлическая ферма из уголка 75х75; - прогоны из швеллера №16 - профилированный настил, оцинкованный Н57х0,7мм. по металлическим фермам и прогонам. |
| 7 | Внутренние межкомнатные перегородки | - Гипсокартон – перегородочная система «KNAUF» толщ.100мм с утеплителем и звукоизоляцией. |
| 8 | Конструктивные решения по оконным проемам | Окна металлопластиковые со стеклопакетами со сложным открыванием. |
| 9 | Цокольная часть | Цокольная часть здания облицовывается плитками из керамогранита толщ. 10мм. |

II      ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

| 1 | Отопление и вентиляция с внутренними устройствами | Согласно проекту |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кондиционирование | Согласно проекту |
| 3 | Электроснабжение | Согласно проекту |
| 4 | Телефонизация | Согласно проекту |
| 5 | Локальная вычислительная сеть | Согласно проекту |
| 6 | ПС (пожарная сигнализация) | Согласно проекту |
| 7 | Видеонаблюдение | Согласно проекту |
| 8 | Структурированная кабельная система | Согласно проекту |

III     БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

| 1 | Тротуары из тротуарной плитки по песчаному основанию и частично с асфальтобетонным покрытием | Согласно проекту |
| --- | --- | --- |
| 2 | Озеленение: зеленые насаждения, цветники, газоны | Согласно проекту |
| 3 | Малые архитектурные формы: урны, скамейки | Согласно проекту |
| 4 | Установка пожарного щита | Согласно проекту |

Примечания:

1 Материалы и оборудование  предоставляется  Подрядчиком

2 Транспорт предоставляется  Подрядчиком

3 С ПСД можно ознакомиться по адресу: г.Алматы, ул. Кожамкулова 170 «А» тел 8(727)3560419 вн.123