# Техническая спецификация

# на приобретение товаров по Лоту №2

| № п/п |  | Наименование товара | Краткая характеристика |  |  | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Источник бесперебойного питания | Интерактивный. На входе дополнительно присутствует ступенчатый стабилизатор напряжения |  |  | Smart-UPS, форм фактор Rackmount, высота 2U, максимальная выходная мощность 3000 VA, искажения выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке, 8 компьютерных выходных розеток (IEC-320-C13) и 1 розетка IEC-320-C19, USB, линейно-интерактивный, со стабилизатором напряжения, поддержка автоматического включения защищаемого оборудования после восстановления электропитания, уровень шума не более 47 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, с защитой от перегрузок, авторегулятор напряжения, с возможностью горячей замены аккумуляторов, индикация режимов работы, авторегулятор напряжения (AVR), максимальная энергия входного импульсного воздействия – 480 Дж | шт. | 5 |
|  | Примечания - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Поставка и разгрузка товара за счет "Поставщика" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, DDP |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к поставляемому оборудованию: Поставляемый товар должен обеспечивать возможность расширенного управления режима работы ПК с помощью программного обеспечения PowerChute Business Edition. На передней панели: кнопка включения, ЖК-дисплей, кнопки управления. На задней панели: 8 компьютерных выходных розеток IEC 320 C13, 1 розетка IEC-320-C19, входное питание IEC-320 C20, кнопка общего сброса «Reset», USB Port «PowerChute», Ethernet-порт, шильдик с наименованием модели и серийным номером. В комплекте с каждым устройством должен присутствовать кабель для подключения к ПК, с помощью USB порта «PowerChute» Не менее 1-го оптического диска с программным обеспечением PowerChute Business Edition. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товара: |  |  |  |  | г. Алматы, ул. Кожамкулова 170а, склад СИТ |  |  |  |
| Сроки поставки товара: |  |  |  |  | В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки |  |  |  |
| Требования к качеству: |  |  |  |  | Товар должен быть новым, оригинального производства, качество должно соответствовать стандарту при его наличии, техническим характеристикам, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам, экологической и промышленной безопасности. |  |  |  |
| Гарантия: |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. |  |  |  |