# Техническая спецификация

на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей и оборудования связи (техническое обслуживание мини АТС с заменой запасных частей)

| Основание для выполнения услуг: | Обеспечение бесперебойной телефонной связи |
| --- | --- |
| Цель выполнения услуг: | Поддержание мини АТС в рабочем состоянии, увеличение срока службы оборудования |
| Стандарт: | Согласно техническому регламенту производителя Panasonic |
| Краткая характеристика услуг: | Техническое обслуживание мини АТС, в том числе: - проведение диагностики оборудования; - удаление пыли; - просмотр и сброс логов ошибок; - создание резервных копии конфигураций мини АТС с передачей на электронном носителе архива Заказчику за отчетный месяц; - выявление и устранение неисправностей или недостатков программирования мини АТС, перепрограммирование мини АТС (по запросу Заказчика); - профилактический ремонт кабельного хозяйства (при необходимости); - предоставление рекомендаций по замене/ремонту кроссового оборудования; - работы по замене запасных/комплектующих частей мини АТС; - настройку и внесение изменений в маршрутизацию вызовов; - проверку и восстановление конфигурации оборудования по месту расположения оборудования на объектах Заказчика; - внеплановое обслуживание заявок по вызовам с выездом к месту установки мини АТС; - программирования мини АТС, перепрограммирование мини АТС (по запросу Заказчика). При выходе из строя оборудования на объектах Заказчика и для обеспечения бесперебойной работы мини АТС, Поставщик обязан: - обеспечить подменный фонд оборудования, деталей, узлов и комплектующих в г.Алматы не более 12 часов, по Алматинской области не более 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика. Подменный фонд оборудования может формироваться из аналогичных по функциям устройств и предоставляется Заказчику на период необходимый для замены оригинального оборудования. 2) предоставить Заказчику на согласование перечень заменяемого оборудования (технические характеристики должны соответствовать техническим и эксплуатационным характеристикам вышедшего из строя оборудования и комплектующих частей или быть выше). Стоимость заменяемого оборудования должна соответствовать рыночной стоимости на территории Республики Казахстан на момент произведения замены; 3) производить замену оборудования и комплектующих частей в течение 4 (четырех) часов, с момента согласования перечня заменяемого оборудования с Заказчиком. Работы по замене запасных частей мини АТС должны осуществляться с использованием оригинальных запасных частей и материалов; 4) передать Заказчику вышедшее из строя оборудование и комплектующие части; 5) за свой счет устранить несоответствия, произошедшие по вине Поставщика в течение 2 (двух) часов на объектах в г. Алматы и в течение 6 (шести) часов на объектах в Алматинской области с момента поступления заявки Заказчика. За объектами Заказчика Поставщик обязан закрепить не менее одного квалифицированного специалиста, который прошел обучение по установке, настройке и поддержке оборудования Panasonic (подтвердить обучение нотариально засвидетельствованной копией соответствующего сертификата) и имеет опыт работы не менее 3-х лет в области телекоммуникаций (подтвердить опыт работы нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих сертификатов, дипломов, свидетельств и пр. документов). Требования к Поставщику: - наличие у Поставщика службы технической поддержки; - представить Ф.И.О. и номера телефонов специалистов закрепленных за объектами Заказчика |
| Количественные данные: | 6 мини АТС Panasonic в г. Алматы, 6 мини АТС Panasonic по Алматинской области. Техническое обслуживание мини АТС согласно графику Приложения 1. |
| Место выполнения услуг: | В приложении 1 к технической спецификации. |
| Требования к качеству: | Качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан |
| Сроки оказания услуг: Особые условия: Дополнительные требования: | с 01.01.2016 по 31.12.2016 года. В связи с тем, что услуги по техническому обслуживанию мини АТС выполняются в комплексе с заменой запасных частей на мини АТС в заявках потенциальных поставщиков по Лоту «замена запасных частей» должна стоять максимальная бюджетная сумма выделенная для закупки. Поставщик обязан представить расчет стоимости к ценовому предложению по закупке услуг по техническому обслуживанию мини АТС по следующей форме: |

Расчет стоимости к ценовому предложению

| № п/п | Наименование подразделения | Тип обслуживаемой мини АТС | Количество ТО в год, раз | Количество портов, шт. | Стоимость ТО одного порта, тенге с НДС | Стоимость одного ТО, тенге без НДС | Стоимость ТО за год, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РОЭС-1 | Panasonic KX-TDA 200 | 6 | 24 |  |  |  |
| 2 | РОЭС-2 | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 32 |  |  |  |
| 3 | РОЭС-3 | Panasonic KX-NS500 | 6 | 32 |  |  |  |
| 4 | РОЭС-4 | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
| 5 | РОЭС-6 | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 40 |  |  |  |
| 6 | РОЭС-7 | Panasonic KX-TDA 200 | 6 | 56 |  |  |  |
| 7 | Енбекшиказахский РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
| 8 | Жамбыльское РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
| 9 | Илийское РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 40 |  |  |  |
| 10 | Отеген Батыр РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
| 11 | Карасайское РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
| 12 | Талгарское РОЭС | Panasonic KX-TDA 100 | 6 | 24 |  |  |  |
|  | Всего, тенге без НДС: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик согласен с тем, что участвуя в торгах на понижение, цены, указанные в расчете и документации представленной для участия в закупках способом ценовых предложений понижаются на тот же процент, на который понизится заявленная цена по результатам торгов.

Приложение  1

к технической спецификации 18/__

График технического обслуживания мини АТС на 2016 год

| № п/п | Местонахождение мини АТС | Тип мини АТС | Количество портов | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Количество ТО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РОЭС-1, г. Алматы, ул. Маметовой д. 34 | Panasonic KX-TDA 200 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 2 | РОЭС-7, г. Алматы, ул. Тепличная д. 12/8а | Panasonic KX-TDA 200 | 56 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 3 | РОЭС-3, г. Алматы, Садоводческое товарищество «Ветеран -5» уч. 21 | Panasonic KX-NS500 | 32 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 4 | РОЭС-2, г. Алматы, ул. Айтеке Би д. №172/173 | Panasonic KX-TDA 100 | 32 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 5 | РОЭС-4, г. Алматы, ул. Спартака д. 30 | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 6 | РОЭС-6, г. Алматы, мкр. Керемет д. 3/1 | Panasonic KX-TDЕ 100 | 40 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 7 | Енбекшиказахский РОЭС, г. Есик, ул. Абая б/н | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 8 | Жамбылское РОЭС, г. Узынагаш, Саурык батыра д. 201а | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 9 | Илийское РОЭС, г. Капшагай, мкр. 2, д.29/1 | Panasonic KX-TDA 100 | 40 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 10 | Отеген Батыр РОЭС п. Отеген Батыр, ул. Жансугурова 107а | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 11 | Карасайское РОЭС, г. Каскелен, ул. Абылайхана д. 24б | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |
| 12 | Талгарское РОЭС, г. Талгар, ул. Павлова б/н | Panasonic KX-TDA 100 | 24 |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО | 6 |

Особые требования к техническому обслуживанию:

- Выезд специалиста Поставщика на место по адресу Заказчика для выполнения услуг по техническому обслуживанию.

- Транспортные расходы за счёт Поставщика.

- Внеплановое обслуживание заявок по вызовам Заказчика с выездом специалиста Поставщика по месту расположения мини АТС и восстановлением работоспособности оборудования в срок не более 12 часов по г. Алматы и не более 24 часов по Алматинской области.  Отсчет времени осуществляется с момента поступления заявки Поставщику.